工业设备预测性维护系统 - 设计报告

1. 背景调研

1.1 研究意义

在现代工业生产中，旋转机械（如风机、轴承、齿轮箱、滑轨、阀门等）是核心动力与传动部件，其运行状态直接关系到生产线的稳定性与安全性。传统的定期维护或事后维修模式往往导致“过维护”或“欠维护”，不仅增加运维成本，还可能引发非计划停机。预测性维护（Predictive Maintenance, PdM）通过实时监测设备多维传感器数据，结合机器学习与深度学习算法，能够提前识别设备退化趋势并预测剩余使用寿命（RUL），从而实现从“被动维修”向“主动预防”的转变。本项目旨在构建一套端到端的工业设备预测性维护平台，打通从PLC数据采集、特征工程、异常检测到可视化告警的全链路，为《制造智能技术》课程提供一套具有工程实践价值的智能化解决方案。

1.2 国内外研究现状

当前，工业预测性维护领域的研究主要集中在两个方向：一是基于振动、温度等时序信号的机器学习方法，如孤立森林（Isolation Forest）、支持向量机（SVM）等，用于异常检测与故障分类；二是基于音频、图像等信号的深度学习方法，如CNN、ResNet等，用于复杂工况下的模式识别。国外在OPC UA协议标准化、工业物联网（IIoT）平台集成方面较为成熟，国内则在算法落地与轻量化部署方面发展迅速。然而，现有开源系统往往存在数据采集与算法分析割裂、缺乏统一可视化界面、难以快速部署等问题。本项目采用B/S架构，将多种算法集成于单一Web平台，兼顾了学术研究的严谨性与工程应用的便捷性。

1.3 技术选型依据

本系统的技术选型遵循“轻量、高效、易扩展”原则： - 前端框架：选用Gradio，因其原生支持Python，可快速构建包含Tab、图表、音频播放等组件的交互式Web界面，无需前后端分离开发。 - 后端语言：Python，拥有丰富的科学计算（NumPy, Pandas）、机器学习（Scikit-learn）和深度学习（PyTorch）生态。 - 数据库：SQLite，作为轻量级关系型数据库，无需独立服务进程，适合单机部署的课程设计场景。 - 通信协议：OPC UA，作为工业通信国际标准，支持跨平台、安全的数据交换，可直接对接西门子S7-1200 PLC。 - 算法模型：孤立森林用于无监督异常检测，ResNet18用于音频特征提取，结合规则引擎实现多模态故障诊断。

2. 方案设计

2.1 系统架构设计

系统采用经典的B/S（浏览器/服务器）三层架构： - 表现层（前端）：基于Gradio框架构建，提供8个功能Tab页面，包括PLC数据采集、特征工程、故障诊断、仪表盘、高级分析、实时监控、历史对比、音频异常检测。用户通过浏览器访问，所有交互通过HTTP/WebSocket与后端通信。 - 业务逻辑层（后端）：Python服务层，封装数据采集、特征提取、模型推理、告警触发等核心逻辑。各模块通过统一流水线入口（run_pipeline.py）调度，支持独立运行或集成调用。 - 数据持久层：SQLite数据库存储结构化数据（如采集记录、告警日志），文件系统存储原始CSV、特征CSV、模型文件及可视化图表。

2.2 技术路线

本项目采用Vibe Coding（氛围编程）开发模式，即以AI辅助编程为核心，通过提示词工程驱动开发： 1. 需求文档化：将课程设计任务拆解为8个功能模块的详细规格说明。 2. AI制定计划：将规格说明输入AI编程工具（如Deepseek、Qwen），生成开发计划与代码框架。 3. 分步实现与验收：按模块逐步生成代码，每完成一个模块即进行单元测试与UI验证，不符合预期则通过追问修正。 4. 版本控制：全程使用Git管理代码，关键节点打标签，便于回溯。 该模式显著提升了开发效率，使开发者更专注于系统设计、算法原理与调试优化，而非语法细节。

2.3 模块设计

系统共8个功能模块，设计思路如下： - Tab 1 PLC数据采集：实现OPC UA客户端，支持实时采集与断连自动切换仿真模式，确保系统可用性。 - Tab 2 特征工程：采用滑动窗口分割原始时序数据，提取时域统计特征，为后续模型提供结构化输入。 - Tab 3 故障诊断：融合孤立森林、规则引擎、健康度评估与RUL预测，提供多维度诊断结果。 - Tab 4 仪表盘：四合一可视化，直观展示振动、温度、退化趋势与频谱，支持报警阈值标注。 - Tab 5 高级分析：提供异常分数分布、特征相关性、健康度分布、雷达图等深度分析图表。 - Tab 6 实时监控：基于阈值触发告警，记录告警日志，支持历史告警查询。 - Tab 7 历史对比：支持任意两份数据的指标对比，通过柱状图与百分比条形图直观呈现变化趋势。 - Tab 8 音频异常检测：基于MIMII数据集训练的ResNet18+Memory Bank KNN模型，支持5种设备音频异常识别。

3. 数据资源构建

3.1 MIMII数据集介绍

MIMII（Malfunction Industrial Machine Investigation and Inspection）数据集是本项目音频异常检测的核心训练与测试资源。数据集涵盖5种工业设备：fan（散热风扇）、bearing（轴承）、gearbox（齿轮箱）、slider（滑轨）、valve（阀门）。每种设备包含3600个音频文件，其中正常样本与异常样本比例约为1:1。音频采样率为16kHz，每段10秒。模型训练时，从2~8秒的工作段中截取中心1秒进行分析，避免启停瞬态干扰。

3.2 PLC传感器数据

系统通过OPC UA协议从西门子S7-1200 PLC采集12个传感器变量，采样频率1Hz： - 振动信号：X/Y/Z三轴振动幅值、RMS有效值（单位mm/s） - 温度信号：轴承温度、电机温度、环境温度（单位°C） - 运行状态：转速(RPM)、负载率(%)、累计运行时间(h) - 退化指标：退化程度(0~1)、故障类型编码 OPC UA节点路径格式为ns=3;s="DB10_Vibration"."vibration_x"等，系统支持动态配置节点列表。

3.3 数据预处理

- z-score归一化：音频Mel频谱图采用z-score归一化，参数（mean=-23.441, std=11.349）从MIMIIOnlyNormalDataset训练时保存，确保推理时归一化一致。

- 滑动窗口分割：振动与温度数据采用滑动窗口分割，窗口大小3050秒，步长1025秒，平衡特征稳定性与时效性。

- 缺失值处理：PLC断连时自动填充仿真数据，避免特征工程中断。

4. 系统实现

4.1 前端实现

前端基于Gradio 6.0构建，主界面包含8个Tab，每个Tab对应一个功能模块。UI设计遵循“功能分区、操作简洁”原则： - 数据采集Tab提供连接状态指示与手动采集按钮。 - 故障诊断Tab以卡片形式展示健康度评分与RUL预测结果。 - 仪表盘Tab使用Matplotlib生成四合一图表，支持交互式缩放。 - 音频检测Tab支持音频文件上传与实时播放，检测结果以颜色标签高亮。 所有Tab通过gr.Blocks布局，使用JSON配置文件管理提示文本，便于国际化扩展。

4.2 后端实现

后端采用模块化Python设计，核心文件包括： - web_app.py：Gradio UI主入口，注册8个Tab回调函数。 - run_pipeline.py：统一流水线入口，支持命令行参数控制执行模块。 - data_acquisition.py：OPC UA客户端封装，支持异步采集与断连重连。 - feature_engineering.py：滑动窗口特征提取，输出结构化DataFrame。 - fault_diagnosis.py：集成孤立森林、规则引擎、RUL预测逻辑。 - predict.py：MIMII音频推理，加载ResNet18与Memory Bank模型。 各模块通过函数接口调用，避免全局状态，便于单元测试。

4.3 数据库设计

SQLite数据库包含两张核心表： - plc_data：存储原始采集数据，字段包括timestamp, vibration_x, vibration_y, vibration_z, temp_bearing, temp_motor, temp_env, rpm, load_rate, runtime, degradation, fault_code。 - alert_log：存储告警记录，字段包括id, timestamp, alert_type, severity, message, value, threshold。 告警日志同时以JSON格式保存至docs/alert_log.json，最多保留200条，便于快速读取与前端展示。

4.4 算法模块实现

4.4.1 数据采集模块

基于opcua库实现OPC UA客户端，支持订阅节点变化通知。当PLC不可达时，自动切换至仿真模式，生成符合物理规律的振动与温度数据（如正弦波+高斯噪声）。采集数据按时间戳命名保存至data/raw/目录。

4.4.2 特征工程模块

对每个滑动窗口提取36+个特征： - 振动：RMS、均值、标准差、最大值、最小值、峭度、峰值因子（三轴共21项） - 温度：均值、最大值、线性回归斜率、标准差（三路共12项） - 温差：轴承-环境、电机-环境（2项） - 综合：RMS综合统计、退化程度、运行状态（3项） 特征保存至data/features/目录，文件名包含时间戳。

4.4.3 故障诊断模块

- 孤立森林：contamination=0.1, n_estimators=200，输出异常分数。

- 健康度评估：基于退化程度线性映射至0~100分，划分Green/Yellow/Orange/Red四级。

- 规则引擎：检测振动>4.5mm/s、温度>70°C、峭度>3等条件，输出故障根因。

- RUL预测：基于健康度分段线性外推，计算至Red阈值的小时数。

4.4.4 音频检测模块

- 特征提取：ResNet18（ImageNet预训练），conv1层改为1通道输入，输出512维特征向量。

- 正常模型：Memory Bank（KNN），存储3000+正常样本特征。

- 异常判定：计算测试样本与Memory Bank的最小距离，与自动搜索的最优阈值比较。

- 性能：平均AUC-ROC=0.9651，平均F1=0.6877。

5. 测试与集成调试

5.1 单元测试

各模块独立测试： - 数据采集：模拟PLC连接，验证数据格式与保存逻辑。 - 特征工程：构造已知窗口数据，验证特征计算正确性。 - 故障诊断：输入边界值，验证健康度分级与RUL计算。 - 音频检测：使用MIMII测试集，验证AUC与F1指标。

5.3 系统测试

全流程压力测试：连续运行24小时，验证内存泄漏、告警日志轮转、UI响应速度。

5.4 关键Bug修复记录

- Gradio 6.0兼容性：gr.Plot组件在6.0中返回对象变更，导致图表不刷新。修正：改用gr.Image渲染Matplotlib图表。

- Matplotlib中文显示：默认字体不支持中文，图表标签乱码。修正：设置plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']。

- 音频归一化对齐：推理时归一化参数与训练不一致，导致F1骤降。修正：从模型目录加载norm_params.json，确保参数一致。

- detect_wrapper返回值：AI生成的函数返回3个值，但调用方期望2个，导致解包错误。修正：统一返回(is_anomaly, score)，移除冗余字段。

5.2 集成测试

验证模块间数据流： - PLC采集 → 特征工程 → 故障诊断 → 仪表盘显示，确保数据一致。 - 音频上传 → 模型推理 → 结果展示，验证端到端流程。

6. AI使用披露

6.1 所用工具

本项目全程使用AI辅助编程，主要工具包括： - Deepseek Coder：用于代码生成、函数实现、单元测试编写。 - Qwen：用于需求理解、架构设计建议、Bug原因分析。 - GitHub Copilot：用于行级代码补全、注释生成。

6.2 关键Prompt策略

- 任务拆解：“请将‘故障诊断模块’拆分为孤立森林、规则引擎、健康度评估、RUL预测四个子函数，每个函数输入输出明确，并编写docstring。”

- 约束说明：“使用Scikit-learn 1.3+版本，孤立森林的contamination参数必须为0.1，n_estimators为200，禁止使用已弃用参数。”

- 验收标准：“生成的特征工程函数必须通过以下测试：输入100秒振动数据（窗口50秒，步长25秒），输出DataFrame行数必须为3，列数必须为36。”

6.3 AI出错案例及纠正过程

- Gradio 6.0 API变更：

  - 表现：AI生成的gr.Plot更新逻辑在6.0中失效，图表不刷新。

  - 原因：AI训练数据截至Gradio 5.x，未感知6.0 breaking change。

  - 纠正：查阅Gradio 6.0官方文档，改用gr.Image+matplotlib.backends.backend_agg渲染，重新生成代码。

- 音频归一化参数硬编码：

  - 表现：AI将z-score的mean/std直接写在代码中，未从文件加载。

  - 原因：AI未理解“归一化参数需与训练一致”的工程约束。

  - 纠正：Prompt补充：“归一化参数必须从models/norm_params.json动态加载，禁止硬编码”，AI重新生成加载逻辑。

- detect_wrapper返回值数量错误：

  - 表现：AI生成的detect_wrapper返回(is_anomaly, score, confidence)，但前端调用时只解包两个变量，导致ValueError。

  - 原因：AI过度设计，添加了未约定的confidence字段。

  - 纠正：Prompt明确：“返回值严格为(is_anomaly, score)，不要添加额外字段”，AI修正后通过测试。

7. 总结展望

7.1 工作总结

本项目成功构建了一套面向工业旋转机械的预测性维护系统，实现了从PLC数据采集、特征工程、多模态故障诊断到可视化告警的全链路智能化。系统采用B/S架构，基于Gradio提供8个功能Tab，集成孤立森林、规则引擎、ResNet18等算法，支持5种设备音频异常检测，平均AUC-ROC达0.9651。通过Vibe Coding开发模式，显著提升了开发效率，并在调试过程中积累了AI辅助编程的实践经验。系统已通过单元测试、集成测试与24小时压力测试，具备课程演示与工程参考价值。

7.2 不足与展望

当前系统仍存在以下不足： - 模型泛化能力：音频模型仅基于MIMII数据集训练，对未见设备类型泛化能力有限。 - 实时性瓶颈：Gradio在高频数据刷新时存在延迟，难以满足毫秒级工业控制需求。 - 缺乏边缘部署：系统依赖PC运行，未考虑嵌入式或边缘计算场景。

未来改进方向： - 引入迁移学习，利用少量现场数据微调模型，提升泛化能力。 - 采用FastAPI+WebSocket替代Gradio，提升实时通信性能。 - 探索ONNX/TensorRT模型压缩，支持树莓派/Jetson边缘部署。 - 增加数字孪生可视化，结合3D模型展示设备状态。