工业设备预测性维护系统 - 需求规格说明书

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确《制造智能技术》课程设计中“工业设备预测性维护系统”的功能与非功能需求，作为系统设计、开发、测试及验收的基准依据。通过详细规定各模块的输入、处理逻辑及输出要求，确保开发团队与课程评审方对系统预期行为达成一致。

1.2 项目背景

本项目面向工业旋转机械（如风机、轴承、齿轮箱、滑轨、阀门）的预测性维护场景。系统采用 B/S 架构，基于 Gradio 前端与 Python 后端构建。核心业务逻辑涵盖通过 OPC UA 协议从西门子 S7-1200 PLC 实时采集多维传感器数据，利用滑动窗口特征工程提取时域统计特征，并结合孤立森林异常检测、规则引擎故障分类、ResNet18 深度学习音频异常检测等算法，实现从数据采集到故障诊断的端到端智能化分析。

1.3 术语与缩略语

- OPC UA：开放平台通信统一架构，用于工业设备间的安全可靠数据交换。

- PLC：可编程逻辑控制器，本系统特指西门子 S7-1200。

- RMS：均方根值，用于衡量振动信号的有效值。

- RUL：剩余使用寿命（Remaining Useful Life）。

- Isolation Forest：孤立森林，一种用于异常检测的机器学习算法。

- ResNet18：一种18层的残差神经网络，用于音频特征提取。

- MIMII：用于工业异常声音检测的开源数据集。

1.4 参考资料

- 《制造智能技术》课程设计指导书

- 西门子 S7-1200 PLC 通信协议手册

- OPC UA 客户端开发规范

- MIMII 工业异常声音检测数据集说明文档

2. 系统概述

2.1 系统目标

构建一个集数据采集、特征提取、故障诊断、可视化监控于一体的预测性维护平台。实现对工业旋转机械运行状态的实时感知、健康度量化评估、故障根因定位及剩余寿命预测，辅助运维人员制定科学的维保决策。

2.2 系统范围

系统包含 8 个核心功能 Tab 页面，涵盖 PLC 数据采集、特征工程、故障诊断、仪表盘、高级分析、实时监控、历史对比及音频异常检测。系统支持真实 PLC 数据接入与离线仿真模式，并提供基于深度学习的音频辅助诊断能力。

2.3 用户特征

目标用户为具备一定工业设备运维知识的技术人员、设备工程师及课程评审专家。用户需了解基本的设备运行参数含义，能够解读系统生成的健康度评分、告警信息及可视化图表。

2.4 运行环境

- 架构：B/S（浏览器/服务器）架构。

- 前端：Gradio Web 框架。

- 后端：Python 业务逻辑与算法服务层。

- 数据库：SQLite 轻量级关系型数据库。

- 硬件：支持标准 PC 服务器或工作站，具备网络接口以连接 PLC。

3. 功能需求

3.1 数据采集模块（Tab 1）

- 前置条件：系统已启动，OPC UA 客户端配置正确或模拟模式开关已开启。

- 基本流程：

  - 系统通过 OPC UA 协议连接西门子 S7-1200 PLC，节点路径格式为 ns=3;s="DB10_Vibration"."vibration_x" 等。

  - 以 1Hz 频率采集 12 个传感器变量：X/Y/Z 三轴振动幅值及 RMS 有效值（mm/s）、轴承/电机/环境温度（°C）、转速（RPM）、负载率（%）、累计运行时间（h）、退化程度（0~1）及故障类型编码。

  - 将采集数据实时保存至 data/raw/plc_data_时间戳.csv。

- 备选流程：若 PLC 未连接或通信超时，系统自动切换至模拟采集模式，生成符合物理规律的仿真数据，并在界面提示“当前为模拟数据”。

- 后置条件：生成包含时间戳与 12 维变量的原始数据文件。

3.2 特征工程模块（Tab 2）

- 前置条件：存在已采集的原始 PLC 数据文件。

- 基本流程：

  - 读取原始数据，按滑动窗口进行分割（窗口大小 30~50 秒，步长 10~25 秒）。

  - 对每个窗口提取 36+ 个结构化特征：

    - 振动特征（三轴×7项）：RMS、均值、标准差、最大值、最小值、峭度、峰值因子。

    - 温度特征（三路×4项）：均值、最大值、变化趋势（线性回归斜率）、标准差。

    - 温差特征：轴承-环境温差、电机-环境温差。

    - 综合指标：RMS 综合统计、退化程度、运行状态（rpm/load/runtime）。

  - 将特征数据保存至 data/features/features_时间戳.csv。

- 备选流程：若数据量不足以构成一个完整窗口，跳过该批次数据处理并记录日志。

- 后置条件：生成结构化特征数据集，供后续诊断模块使用。

3.3 故障诊断模块（Tab 3）

- 前置条件：已完成特征工程，特征数据可用。

- 基本流程：

  - 异常检测：使用 Isolation Forest（contamination=0.1, n_estimators=200）对特征样本进行分析，输出异常标记与异常分数。

  - 健康度评估：基于退化程度进行线性映射，输出 0~100 分健康度评分，并划分等级：

    - 良好（Green, 80~100分）：维持现有维保计划。

    - 注意（Yellow, 60~79分）：缩短巡检周期至每周。

    - 警告（Orange, 40~59分）：建议安排下月计划性停机检修。

    - 危险（Red, 0~39分）：立即停机，联系维修人员。

  - 故障根因定位：通过多指标规则引擎检测振动超标、峭度异常、温度异常、温差异常等，输出具体故障原因。

  - RUL 预测：基于健康度分段线性外推法，计算并输出剩余使用寿命（小时数）。

- 备选流程：若模型未训练完成，返回“诊断服务暂不可用”提示。

- 后置条件：输出包含异常分数、健康度等级、故障根因及 RUL 的综合诊断报告。

3.4 仪表盘模块（Tab 4）

- 前置条件：存在实时或历史采集数据。

- 基本流程：自动生成四合一可视化仪表盘：

  - 左上：三轴振动趋势图（X/Y/Z 时序曲线，4.5 mm/s 红色虚线报警阈值）。

  - 右上：温度趋势图（轴承/电机/环境时序曲线，70°C 红色虚线报警阈值）。

  - 左下：RMS 值与退化程度双轴图。

  - 右下：X 轴振动信号 FFT 频谱分析图。

- 备选流程：若数据缺失某维度，对应图表区域显示“数据不足”。

- 后置条件：用户可直观查看设备多维运行状态。

3.5 高级分析模块（Tab 5）

- 前置条件：已完成特征工程与异常检测。

- 基本流程：生成 4 张高级分析图表：

  - 异常分数分布：正常/异常样本的 Isolation Forest 分数直方图。

  - 特征相关性：关键指标间的皮尔逊相关系数热力图。

  - 健康度分布：所有样本的健康度评分分布图。

  - 雷达对比图：最新样本各关键指标的归一化值。

- 备选流程：若样本量过少，相关性热力图与雷达图可能无法生成，显示提示。

- 后置条件：为深度分析提供数据可视化支撑。

3.6 实时监控模块（Tab 6）

- 前置条件：数据采集模块处于运行状态。

- 基本流程：

  - 定时读取最新采集数据，监测关键指标。

  - 触发告警规则：

    - X 轴振动 > 4.5 mm/s → 严重告警。

    - 轴承温度 > 70°C → 警告。

    - 退化程度 > 0.8 → 严重告警。

  - 告警记录自动追加保存至 docs/alert_log.json，最多保留最近 200 条。

- 备选流程：若告警日志文件损坏，自动创建新文件并记录错误。

- 后置条件：关键异常被及时捕获并持久化记录。

3.7 历史对比模块（Tab 7）

- 前置条件：系统中存在至少两个历史数据文件。

- 基本流程：

  - 用户选择任意两个历史数据文件。

  - 系统计算并展示：

    - 数值表格：所有共同指标的均值及变化百分比。

    - 均值对比柱状图（蓝色=A文件，黄色=B文件）。

    - 变化百分比条形图（绿色=下降/改善，红色=上升/恶化）。

- 备选流程：若两文件无共同指标，提示“无可对比数据”。

- 后置条件：用户可量化评估设备状态随时间的变化趋势。

4. 非功能需求

4.1 性能需求

- 数据采集与特征工程处理延迟不超过 2 秒。

- 故障诊断模块单次推理时间不超过 500ms。

- 仪表盘图表渲染时间不超过 1 秒。

- 音频异常检测端到端响应时间不超过 1 秒。

4.3 可用性需求

- 界面布局清晰，8 个 Tab 功能分区明确，无需复杂培训即可操作。

- 关键告警信息以高亮颜色（红/橙）突出显示。

- 提供操作反馈，如数据加载进度、模型推理状态等。

4.2 可靠性需求

- 系统支持 7×24 小时连续运行，内存泄漏率低于 10MB/天。

- PLC 通信中断时，自动切换模拟模式，恢复后自动重连，不丢失数据。

- 告警日志写入失败时具备重试机制，确保关键告警不丢失。

4.4 安全性需求

- 系统仅允许授权用户访问，支持基础登录认证。

- 敏感配置文件（如 OPC UA 连接参数）加密存储。

- 告警日志与诊断结果仅允许只读访问，防止篡改。

3.8 音频异常检测模块（Tab 8）

- 前置条件：已加载基于 MIMII 数据集训练的 ResNet18 + Memory Bank 模型。

- 基本流程：

  - 输入设备运行音频（采样率 16000Hz，截取 1 秒）。

  - 使用 ResNet18（ImageNet 预训练）提取 Mel 频谱图（n_fft=1024, hop_length=512, n_mels=64）的 512 维特征向量。

  - 通过 z-score 归一化（mean=-23.441, std=11.349）。

  - 使用 Memory Bank（KNN，存储 3000+ 正常样本特征）计算最小距离，与自动搜索的最优 F1 阈值比对，判定异常。

  - 支持 fan、bearing、gearbox、slider、valve 五种设备类型。

- 备选流程：若音频格式不符或时长不足，提示“请提供符合要求的音频文件”。

- 后置条件：输出音频异常判定结果（正常/异常）及置信度。

5. 接口需求

5.1 用户界面

- 基于 Gradio 构建，包含 8 个 Tab 页面，响应式布局适配主流浏览器。

- 图表支持交互（缩放、悬停提示）。

- 提供文件上传、参数配置、结果下载等标准控件。

- 5.2 硬件接口

- 网络接口：支持以太网连接西门子 S7-1200 PLC。

- 音频输入：支持麦克风或音频文件上传（16kHz, 单声道）。

5.3 软件接口

- OPC UA 接口：遵循 OPC UA 规范，支持节点读取与订阅。

- 文件接口：CSV/JSON 文件读写，路径规范统一。

- 模型接口：支持 PyTorch 模型加载与推理，兼容 ONNX 格式（可选）。

6. 数据需求

6.1 数据源

- 实时数据：西门子 S7-1200 PLC 通过 OPC UA 提供的 12 个传感器变量。

- 音频数据：设备运行现场采集或 MIMII 数据集提供的工业音频。

- 历史数据：系统生成的 CSV 特征文件与告警日志。

6.2 数据存储

- 原始数据：data/raw/plc_data_时间戳.csv，按时间戳命名，保留原始采集值。

- 特征数据：data/features/features_时间戳.csv，结构化特征矩阵。

- 告警日志：docs/alert_log.json，JSON 数组格式，最多 200 条。

- 模型文件：ResNet18 权重与 Memory Bank 特征库，存储于 models/ 目录。

6.3 数据安全

- 所有数据文件存储于服务器本地，禁止外部直接访问。

- 告警日志与诊断结果定期备份至指定目录。

- 模型文件与配置文件设置只读权限，防止误修改。